# KKF 電波地図に基づくプロアクティブ・ハンドオーバーの有用性

シミュレーション評価 / 2026-08-09 / feat/urban-2lane

本稿で「プロアクティブ」とは、規格上 observe できないペアの現在値を地図で推定して能動的に切替判断を行うことを指し、将来時刻の予測は含まない (先読み段数 1)。

# 1. 主張

本シミュレーション環境の配置 d70 において、KKF 電波地図に基づく能動的なハンドオーバーは、受動接続 (assoc_hold) に対し総配信量で +21.9% 優位である (43,270 MB 対 35,610 MB)。この優位性は事前学習した電波地図に由来し、地図は「規格上observeできないペアの現在値」を代替する役割を担う。ただし優位性の大きさは RSU 配置に条件付けられ、当初構成 (選択余地率 0.000) では利得の上限が +4.5% にとどまる。

主指標は走行ごとの相対対差の平均で +21.9% ± 2.9 pt (95% 信頼区間、対応データの t 区間)。総和比では +21.5%。対差の絶対量は +7,660 MB (半幅 ±777 MB)。N = 13 走行すべてで提案手法が上回り、最も差が小さい走行でも +5,198 MB (+13.9%) の改善である。ばらつきによる上振れではない。

# 2. 評価の枠組み

全手法を事後再計算 (replay) で評価する。軌跡と全ペア RSSI を 1 回記録し、同一チャネル実現の上で通信とスケジューリングだけを再計算するため、手法間の比較は共通乱数の理想形になる。

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 道路・RSU | 都市部 2 車線 (各方向 1 車線)、論理 RSU 8 基 (ポール 4 本 × 上流/下流 2 面、ポール間隔 20 m、路側 y = 6 m、高さ 2.5 m)。アンテナ傾き δ_rsu = 70°、車載 δ_veh = 20° (相互ボアサイト)。これを配置 d70 と呼ぶ (§4 表参照) |
| 車両 | 平均 38 台/走行 (30〜42)、速度 7.0 m/s、車頭時間 平均 2.0 s、前後 2 アンテナ (高さ 1.35 m) |
| 無線 | 60 GHz、送信電力 −7 dBm、接続閾値 −78.5 dBm、帯域 100 MHz、排他接続 (1 RSU = 同時 1 台) |
| チャネル | 自由空間経路損失 + 固定シャドウイング (σ = 4 dB) + 路上駐車による遮蔽。フェージング無効 |
| 走行 | 交通生成窓 35 s、走行のシム時刻は約 76 s (上限 90 s)、記録周期 5 ms、観測レポート 20 Hz。接続時間は車両 × アンテナで積算するため、上限は 8 RSU × 走行時間 ≈ 610 s |
| レート | Shannon 式 (帯域 100 MHz、雑音床 −95 dBm、効率 1.0、SNR 上限 50 dB)。接続閾値は MCS 表の最下位に相当する SNR から −10 dB の感度点。802.15.3e に準拠するのは接続手順 (受動アソシエーションと排他接続) であり、チャネル帯域は規格の 2.16 GHz ではない |
| KKF 地図 | RBF 基底 40 個 (弧長 0〜210 m)、地図は (RSU, 走行方向, 車載アンテナ) ごとに独立 = 32 枚。学習 30 走行 (評価とシード域を分離) |
| 評価 | N = 13 走行 (記録 20 走行のうち pairs が生成された走行)、対比較 Wilcoxon 符号順位検定。信頼区間は対差の t 区間 |
| 脱落 | 記録 20 走行のうち 7 走行は pairs ファイルが生成されず評価から外れた。原因は未特定であり、交通条件との系統的な関係は確認できていない (選択的除外によるバイアスの可能性は排除できない) |
| 再現 | commit 755fe3d / シナリオ config/scenarios/urban_cm_d70.yaml / 記録 scratch/record_cm_d70.yaml (base_seed 12345) / 学習 base_seed 512345・30 走行 / 再生 tools/replay_sweep.py sim_results/rec_cm_d70 --state-dir <学習状態> |

比較対象:

assoc_hold — 802.15.3e 準拠の受動接続。閾値を超えた空き RSU に接続し保持する。能動的なハンドオーバーを行わない標準ベースライン

kkf_conv — 提案手法。学習済み電波地図を持ち、観測は grant 中のペアに限る (規格忠実)

oracle (完全 CSI 既知) — 全ペアの**現在**真値を雑音なしで用いる理想反応型。未来の予測ではなく「完全な計測が得られたら何点取れるか」を表す。本評価の先読み段数は 1 (先読みなし) であり、地図の役割は未来の予測ではなく、規格上 observe できないペアの現在値の代替である

# 3. 主張の根拠

| 手法 | 総配信量 [MB] | assoc_hold との対差 [MB] | 走行ごと相対差 [%] | 接続時間 [s] | grant 時間 [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oracle (完全 CSI 既知の理想反応型) | 44,926 | +9,316 ±682 | +26.6 | 351 | 353 |
| kkf_conv (提案手法) | 43,270 | +7,660 ±777 | +21.9 | 340 | 346 |
| assoc_hold (標準ベースライン) | 35,610 | — | — | 332 | 362 |
| kkf_cold (地図なし・規格忠実) | 0 | -35,610 ±3,147 | -100.0 | 0 | 0 |

対差とその 95% 信頼区間が本命の指標である (同一チャネル実現の対応データのため)。総配信量の絶対値は走行ごとの交通実現に大きく左右されるので、単独の信頼区間は参考値。

提案手法は受動接続より grant 時間が 15 秒短いにもかかわらず、接続時間は 8 秒長く、配信量は多い。「繋がらない相手を掴まない」判断が効いている。完全 CSI 既知の理想反応型に対する到達率は、対差ベースで 7,660/9,316 = 82.2% であり、地図が「行えない計測」をこの水準まで代替できたことを意味する。

## 3.1 優位性は事前学習した地図に由来する

地図を持たない kkf_cold は総配信量 0 MB であった。grant 中のペアしか観測できない規格忠実な条件では、繋がないと観測できず、観測できないと繋げないという循環に陥る。本実装において、この循環を断っている機構は事前学習した地図のみである。

| 外した機構 | 総配信量 [MB] | kkf_conv との対差 [MB] | 95%CI 半幅 | 利得に占める割合 | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事前学習した地図を外す | 0 | +43,270 | ±3,173 | — | — (決定論的) |
| 遮蔽リスク地図 σν² を外す | 42,922 | +348 | ±52 | +4.5% | 0.00024 |
| 不確実性の利用 (LCB, κσ) を外す | 43,238 | +32 | ±55 | +0.4% | 0.31 |

いずれも提案手法から当該機構だけを外した構成。p は Wilcoxon 符号順位検定で、N = 13 では 0.00024 が到達可能な下限 (= 全走行で同符号) であり効果量を表さない。探索的比較であり多重比較の補正は行っていない。kkf_cold は全走行 0 MB で分散がなく検定は意味を持たず、「利得に占める割合」も (地図の有無は機構の内訳ではないため) 定義しない。割合の分母は assoc_hold との対差 7,660 MB。

一方、不確実性を用いた慎重な選択 (LCB) の寄与は +32 MB (95% 信頼区間 ±55 MB、p = 0.31)。区間の上端でも利得の 1.1% にとどまり、実質的な寄与は無視できる大きさである。N = 13 では「効果がないこと」の証明にはならないが、本設定で意味のある寄与をしていないとは言える。

## 3.2 地図の較正と、健全性指標の妥当性

学習した地図が意思決定に効く領域でどれだけ正確かを、記録した真値を答え合わせに用いて測った (5 走行、接続可能標本 6.6%)。

| 地図 | 取りこぼし率 | 幻リンク率 (ゲート基準) | バイアス | RMSE | z の標準偏差 | 幻リンク率 (グリッド基準) | kkf_conv 走行ごと相対差 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本結果 (RBF 基底 40) | 7.3% | 0.71% | -1.00 dB | 5.63 dB | 1.03 | 最大 11.1% | +21.9 |
| 正則化版 (基底 20・事前分散 1/4) | 12.6% | 2.40% | -1.36 dB | 11.29 dB | 1.03 | 最大 3.2% | +9.6 |

取りこぼし・幻リンク (ゲート基準)・バイアス・RMSE・z は較正監査 (5 走行) による。取りこぼし = 真に接続可能なのに地図が接続不可と判定した割合、幻リンクはその逆。z = (μ − 真値)/σ で標準偏差 1.0 が較正済みを意味する。「幻リンク率 (グリッド基準)」は健全性チェックが未観測グリッド上で測る別指標 (許容 2.0%)。相対差の列は N = 13 走行による。

本結果の地図は接続可能領域でバイアス −1.0 dB、z の標準偏差 1.03 と較正できており、σ が誤差の大きさを正しく表している。

正則化版はグリッド基準の幻リンク率を 11.1% → 3.2% に下げる一方、意思決定に効く領域では取りこぼし・幻リンク・RMSE のすべてが悪化し、総配信量も -10.2% 低下した。すなわち本条件では、2 つの指標が逆向きに動いた。

ただし正則化版は基底数 (40→20) と事前分散 (1/4) を同時に変えており、RMSE が 2 倍に悪化したのは表現力不足の帰結とも読める。したがってこの 2 条件 1 事例から「健全性チェックは地図品質の代理指標として使えない」と一般化することはできない。ここで言えるのは、本結果の地図が意思決定に効く領域では較正できており (バイアス −1.0 dB、z 標準偏差 1.03)、グリッド基準の幻リンク率が示唆するほど劣化していない、という事実にとどまる。

# 4. 優位性の大きさと RSU 配置の関係

能動的な割当の利得は 3 つの経路から生まれる。(a) どの RSU を選ぶか、(b) いつ掴み・いつ放すか、(c) 排他接続の下で誰に割り当てるか。このうち (a) は、ある時点で接続可能な RSU が1 基以下なら自由度を持たない。そこで選択余地率 (2 基以上が同時に接続可能な時刻の割合) をRSU 配置で制御し、完全 CSI 既知時の利得 (oracle の assoc_hold 比) がどう変わるかを測った。

| RSU 配置 | 論理 RSU 数 | 選択余地率 | oracle の assoc_hold 比 | kkf_conv の assoc_hold 比 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当初構成 (RSU 2 基) | 2 | 0.000 | +4.5% | 未測定 | 19 |
| 配置 d40 | 8 | 0.055 | +4.4% | 未測定 | 18 |
| 配置 d50 | 8 | 0.147 | +1.7% | 未測定 | 17 |
| 配置 d60 | 8 | 0.159 | +13.4% | 未測定 | 17 |
| 配置 d70 | 8 | 0.180 | +26.2% | +21.9% | 13 |
| 配置 d70s10 | 8 | 0.306 | +25.3% | 未測定 | 17 |

記号は dNN = アンテナ傾き δ_rsu を NN 度に設定した配置 (ポール 4 本・間隔 20 m 固定)、d70s10 = δ_rsu 70° でポール間隔のみ 10 m。当初構成は上流/下流を交互に割り当てた RSU 2 基構成であり、他の条件とは基地局数が異なる参考条件である。交通条件は全条件で共通だが N は条件ごとに異なる。kkf_conv は条件ごとに地図の学習が必要なため d70 のみ測定した。選択余地率は記録された真値からの実測値 (解析計算値ではない)。

本節は主張の適用条件を見積もるためのもので、指標は完全 CSI 既知時の利得 (oracle の assoc_hold 比) である。提案手法自体の測定は d70 の 1 点に限られる。

当初構成では、記録した全時刻 (19 走行 × 平均 38 台 × 20 Hz) のうち 2 基以上が同時に接続可能な瞬間が 1 つも存在せず (0.000%)、完全 CSI 既知時の利得は +4.5% にとどまった。これは経路 (a) が完全に閉じた状態での上限であり、残る (b) タイミングと (c) 車間調停だけで得られる利得の大きさを意味する。

観測される事実は次の 2 点にとどまる。第一に、選択余地率 0.15 以下の 3 条件はいずれも上限 5% 未満である。第二に、余地 0.18 と 0.31 の 2 条件はいずれも +25% を超える。ただし系列は単調でなく (余地 0.147 の条件は +1.7% と当初構成より低い)、条件数 6 での相関は選択余地率 r = +0.74、カバレッジ r = +0.72 とほぼ同等で有意でない。したがって「選択余地率が上限を決める」とは現時点で言えない。言えるのは、当初構成が上限 +4.5% の領域にあり、配置を変えることで +26% の領域へ移せたという事実である。交絡の切り分けは §5 に記した直交条件で行う。

# 5. 限界と対応

oracle は絶対的な上界ではない。oracle は「完全な現在値 + 提案手法の割当層」であり割当層は固定である。実際、配置 d50 (N = 17) では 17 走行中 3 走行で oracle が受動接続を下回った (最小 −2,790 MB)。→ 対応: 割当層を改良すればこの値は超えうる。当該走行を解析中

選択余地とカバレッジが交絡している。上限との相関は選択余地率 r = +0.74、カバレッジ (受動接続の配信量) r = +0.72 でほぼ同等であり、現在の 5 条件では分離できない。→ 対応: カバレッジを揃えて余地だけを変える直交 4 条件を記録中

制御遅延を評価していない。replay 評価では予測計算とスケジュール配信の遅延を 0 と仮定している。予測ホライズンは 1 段 (先読みなし) で評価した。→ 対応: 遅延を仮定した感度解析は未実施

学習相は規格忠実でない。地図が未学習だと grant されず学習が始まらないため、学習相のみ全ペア観測を用いた。評価相は grant 限定観測に戻しており比較の公正性は保たれるが、現地で地図を育てる運用には初期探索方策が別途必要である。→ 対応: 探索方策の設計は今後の課題

走行数が N = 13 と少ない。主指標 (走行ごと相対差) の 95% 信頼区間半幅は現在 ±2.9 pt (平均の ±13.2%)。これを平均の ±5% にするには N = 76 が必要である。→ 対応: 拡大予定。ただし符号の確からしさは 13/13 走行の一致で既に確立している

ハンドオーバー固有の指標が不足している。ハンドオーバー回数・ping-pong 率・無接続時間の最大連続長は本評価では測定していない。→ 対応: 接続時間と grant 時間で代替しているが、切替コストの直接評価は今後の課題