- はじめに

- Kriged Kalman Filter（再掲）

無線通信分野において，電波環境地図の構築やスペクトルセンシングにおける受信電力分布の推定など，時間的に変動する空間分布データを扱う場面は多い．このような時空間データを統計的に推定する枠組みとして，kriged Kalman filter（KKF）は，時間方向の動的推定を担うKalman filter（KF）と，空間方向の内挿を担うKrigingを統合した推定手法である．まずカルマンフィルタの定式化を示し，次にクリギングの定式化を示した上で，両者を統合したKKFの定式化について詳述する．

  - Kalman Filterの原理

KF[1]は，直接観測できない内部状態を，時々刻々得られる観測値から逐次的に推定する手法である．時刻kにおける状態ベクトルを xk ∈ Rn，観測ベクトルを zk ∈ Rm とすると，以下の線形状態空間モデルを仮定する．

|  | xk=Fkxk-1+wk |  |
| --- | --- | --- |
|  | zk=Hkxk+vk |  |

ここで，Fkは状態遷移行列（時刻k-1からkへの状態の変化則を表す既知の行列），Hk は観測行列である．wk および vk はそれぞれ過程雑音および観測雑音であり，互いに独立な白色ガウス雑音としてwk ~ N(0, Qk)，vk ~ N(0, Rk) に従うと仮定する．Qk および Rk はそれぞれ過程雑音および観測雑音の共分散行列である．

B時点までに得られた観測値を条件として，A時点における状態を下付きでA|Bと表す時，時刻k-1までの観測値に基づく状態推定値を xk-1|k-1，その誤差共分散行列を Pk-1|k-1 とすると，時刻kにおける事前推定値は次式で与えられる．

|  | xk¦k-1=Fkxk-1¦k-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pk¦k-1 =FkPk-1¦k-1FkT+Qk |  |

時刻kにおいて新たな観測値 zk が得られると，事前推定値は以下のカルマンゲイン（観測値と予測値のどちらをどの程度信頼するかを決定する重み行列）Kk を用いて更新される．

|  | Kk=Pk¦k-1 HkTHkPk¦k-1HkT + Rk-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | xk¦k=xk¦k-1+Kk zk-Hk xk¦k-1 |  |
|  | Pk¦k=I-KkHkPk¦k-1 |  |

式(6)における zk-Hk xk|k-1 は残差であり，この残差にカルマンゲインを乗じて事前推定値を補正することで，事後推定値xk|k が得られる．KFは，このように状態ベクトルの推定誤差の分散を逐次的に最小化する最小分散不偏推定量を与える点に特徴がある．

  - Krigingの原理

Kriging[2]は空間統計学における内挿手法であり，観測地点以外の地点における値を，観測値の線形結合として最良線形不偏予測により推定する手法である．空間領域D ⊂ Rd上の位置sにおける確率場（空間的に分布する確率変数の集合）を Zsとし，次式のように平均構造と誤差成分に分解する．

|  | Zs=μs+εs |  |
| --- | --- | --- |

ここでμsは位置sにおける平均値，ε(s)は平均0で空間相関を持つ確率誤差である．ordinary Kriging（OK）ではμ(s)=μが未知の定数であると仮定する．

空間データの相関構造は，2地点間の距離h=si-sjの関数として定義されるセミバリオグラム（2点間の値の差の分散の半分を距離の関数として表したものであり，空間的な相関の強さを表す指標）γh によって特徴づけられる．確率場が本質的定常性（平均が一定であり，差の分散が距離のみに依存するという性質）を満たすとき，次式が成立する．

|  | γh=12EZs+h-Zs2 |  |
| --- | --- | --- |

さらに2次定常性（共分散が距離のみに依存するという，より強い定常性の仮定）が成立する場合には，共分散関数 Ch=CovZs+h, Zsとの間に次の関係が成立する．

|  | γh=C0-Ch |  |
| --- | --- | --- |

未観測地点s0における値Zs0を，n個の観測地点s1, …, snにおける観測値Zs1,…, Zsnの線形結合として予測する．

|  | Zs0=i=1nλiZsi |  |
| --- | --- | --- |

OKは，予測値の期待値が真値の期待値と一致するという性質を保証するために，重み係数に次の制約を課す．

|  | i=1nλi=1 |  |
| --- | --- | --- |

この制約のもとで平均2乗予測誤差EZs0 - Zs02を最小化する重み係数は，ラグランジュ乗数法（等式制約付き最適化問題において，制約条件を目的関数に組み込んで極値を求める手法）を用いることで得られ，次のKriging方程式に帰着する．

|  | j=1nλiC(si, sj)+m=Csi, s0, i=1,…, n |  |
| --- | --- | --- |
|  | j=1nλj=1 |  |

ここでmはラグランジュ乗数である．式(13)式(14)を行列表記すると次のようになる．

|  | C11T0λm=c01 |  |
| --- | --- | --- |

ここでCはn×nの観測地点間共分散行列，c0は観測地点と予測地点s0との間の共分散を並べたn次元ベクトルである．式(15)を解くことで得られるλは，線形性と不偏性の制約下で予測誤差の分散を最小化する最良線形不偏予測子の重み係数である．

  - Kriged Kalman Filterの原理

KKF[3]は，カルマンフィルタによる時間方向の逐次推定と，クリギングによる空間方向の内挿を統合した時空間確率場の推定手法である．時刻tにおける位置sの観測値 Zs,tを，p個の既知の空間基底関数（空間分布の主要な変動パターンを表す既知の関数群であり，経験的直交関数などにより構成される）ϕ1s,...,ϕpsの線形結合として次式のように表現する．

|  | Zs, t=l=1pϕlsαlt+vs, t |  |
| --- | --- | --- |

ここでα(t)=α1t,...,αptTは時刻tにおける低次元の潜在状態ベクトル（時間的に変動する未知係数の集合であり，カルマンフィルタにより推定される対象），ν(s,t)は空間基底関数では表現しきれない残差成分であり，空間相関を持つ確率過程であると仮定する．

潜在状態ベクトルαtの時間発展は，1次のベクトル自己回帰過程（過去の状態値に線形係数を乗じて次の状態を表すモデル）として次式のようにモデル化される．

|  | αt=Λαt-1+ηt |  |
| --- | --- | --- |

ここでΛは状態遷移行列，ηt ~ N0, Q は過程雑音である．一方，時刻tにおいてnt個の観測地点 s1,...,snt で得られる観測ベクトルZt=Zs1,t,...,Zsnt,tT は，式(16)より次式で表される．

|  | Zt=Φαt+vt |  |
| --- | --- | --- |

ここでΦは要素Φi, l=ϕlsi からなるnt×pの既知の設計行列，ν(t) ~ N(0, R) は観測地点間で空間相関を持つ残差ベクトルである．式(17)式(18)は，式(1)式(2)で示したKFの状態空間モデルと同一の形式を持つ．すなわち，潜在状態ベクトルαtを状態，観測ベクトルZtを観測として扱うことで，2.1節で示したKFの予測・更新ステップをそのまま適用できる．

式(3)-(7)における対応関係xk→αt，Fk → Λ，Hk →Φ，Qk → Q，Rk → R のもとで，予測ステップおよび更新ステップは次式のように書き換えられる．

|  | αt¦t-1=Λαt-1¦t-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pt¦t-1=ΛPt-1¦t-1ΛT+Q |  |
|  | Kt=Pt¦t-1ΦTΦPt¦t-1ΦT+R-1 |  |
|  | αt¦t=αt¦t-1+KtZt-Φαt¦t-1 |  |
|  | Pt¦t=I-KtΦPt¦t-1 |  |

この過程により，潜在状態ベクトル α(t) の時間方向の逐次推定値αt|t が得られる．

式(19)-(23)により得られるαt|tを式(16)に代入することで，任意の未観測地点s0における空間基底成分の推定値 ϕs0Tαt|t が得られる．しかし，この推定値には残差成分νs,tの情報が反映されていない．そこでKKFでは，残差成分の空間相関構造を2.2節で述べたKrigingにより補間し，観測地点における残差の実現値Zt-Φ αt|tを用いて未観測地点における残差を予測する．残差の共分散関数を Cνh とし，観測地点間の残差共分散行列をC，予測地点s0と各観測地点との残差共分散を並べたベクトルをc0とすると，式(11)-(15)に基づき，残差の予測値は次式で与えられる．

|  | vs0, t=coTC-1Zt-Φαt¦t |  |
| --- | --- | --- |

式(16)の空間基底成分による予測値と式(24)の残差クリギング予測値を加算することで，KKFによる時空間統合予測式が次式のように得られる．

|  | Zs0, t=ϕs0Tαt¦t+c0TC-1Zt-Φαt¦t |  |
| --- | --- | --- |

式(25)は，カルマンフィルタによる時間方向の動的推定（第1項）と，クリギングによる空間方向の残差補間（第2項）を統合したものであり，これがkriged Kalman filterと呼ばれる所以である．KKFは，観測地点数が疎である場合や観測地点が時間とともに変化する場合においても，少数の潜在状態パラメータのみを時間発展させることで計算量を抑えつつ，空間相関を活用した高精度な内挿を可能にする点に利点がある．

- Kriged Kalman Filterの演算量的課題とFixed-Rank Kriging（再掲）

式(21)のカルマンゲインの算出には，nt×nt行列（ntは時刻tにおける観測地点数）である ΦPt|t-1 ΦT+Rの逆行列計算が必要であり，一般に逆行列計算の計算量は行列サイズの3乗に比例するため

|  | Ont3 |  |
| --- | --- | --- |

の計算量を要する．同様に，式(24)式(25)における残差krigingの補正項では，観測地点間の残差共分散行列C  (n×n)の逆行列 C-1を計算する必要があり，これも

|  | On3 |  |
| --- | --- | --- |

の計算量を要する．無線ネットワークにおける受信電力分布推定のように，観測地点数nおよびntが数百から数千規模となる大規模観測網では，式(26)式(27)の逆行列計算を時刻ごとに逐次実行することは計算資源上困難であり，これがKKFを実時間の大規模時空間推定へ適用する際の主要な演算上の課題となる．

fixed-rank kriging（FRK）[4]は，この課題に対して，空間過程をあらかじめ定めた固定階数r（r≪n）の基底関数で近似することにより，共分散行列を低階数化し逆行列計算量を削減する手法である．観測過程を次式のように分解する．

|  | Ys=μs+vs+ξs |  |
| --- | --- | --- |

ここでμ(s)はトレンド成分，ξ(s)は微小スケール変動（測定誤差や近距離変動を表す成分）であり，空間相関を持つ主要変動成分v(s)を次式のようにr個の基底関数で近似する．

|  | vs=μl=1rϕlsTη, η∼N(0,K) |  |
| --- | --- | --- |

ηはr次元の空間ランダム効果ベクトル，Kはそのr×r共分散行列である．式(29)より，n個の観測地点におけるv(s)の共分散行列は

|  | Cov(v)=ΦKΦT |  |
| --- | --- | --- |

と表され，これはn×nの行列でありながら階数rの行列である．観測誤差の共分散が対角行列 σξ2Vで与えられる場合，Sherman–Morrison–Woodburyの公式（低階数の行列更新を伴う逆行列を，より小さいサイズの行列の逆行列計算に帰着させる恒等式）を適用すると

|  | ΦKΦT+σξ2​V-1=σξ-2​V-1-σξ-2​V-1ΦK-1+σξ-2​ΦTV-1Φ-1ΦTV-1σξ-2​ |  |
| --- | --- | --- |

となる．式(31)の右辺で逆行列計算が必要な行列は，対角行列であるV（計算量O(n)）と，r×rの行列 K-1σξ-2ΦTV-1Φ（計算量O(r3)）のみであるため，全体の計算量は

|  | ​On3⟶Onr2+r3 |  |
| --- | --- | --- |

に削減される．r≪n であるため，式(32)は式(27)と比較して大幅な計算量削減を意味する．

式(31)式(32)の考え方は，KKFにおける式(24)式(25)の残差共分散行列Cの逆行列計算にそのまま適用できる．すなわち，残差過程 v(s,t)の空間共分散をFRKと同様にr個の基底関数 ϕr(s)で近似し

|  | C≈Φr​Kr​ΦrT​+σξ2​V |  |
| --- | --- | --- |

と表現すると，式(31)と同一の形式でその逆行列 C-1を

|  | C-1=σξ-2​V-1-σξ-2​V-1Φr​Kr-1​+σξ-2​ΦrT​V-1Φr​-1ΦrT​V-1σξ-2​ |  |
| --- | --- | --- |

として計算でき，これを式(24)式(25)へ代入することで，残差Krigingに要する演算量を式(27)のO(n3)から式(32)と同様のO(nr2+r3)に削減できる．さらに，式(21)のカルマンゲイン算出における観測雑音共分散行列Rについても同様に低階数近似を適用すれば，時間更新ステップの演算量も削減可能である．このように，KKFの状態ベクトル α(t)による次元削減が時間方向の演算量を抑える役割を担うのに対し，FRKによる低階数近似は空間方向の残差共分散に起因する演算量を抑える役割を担っており，両者は相補的な関係にある．この2つの縮約を組み合わせることで，KKFを大規模無線ネットワークにおける実時間の時空間推定へ適用することが可能になる．

- 提案システムの構成と運用

第2章と第3章ではKKFの原理を述べた．本章では，これを車路間通信システムにどう組み込み，何を改善しようとしているのかを述べる．評価はこれから行うため，本稿では構成と狙いの提示に留める．

  - 対象と，システムが決めること

片側1車線・計2車線の道路にRSU（road side unit）を2基設置する（図1）．各RSUのアンテナは1本で，2基を互いに逆向きに傾斜させ，一方が上り車線を，他方が下り車線を担当する．通信対象の車両は前方と後方に1本ずつ指向性アンテナを持つ．道路には通信を行わない一般車両も走行しており，これらが電波をさえぎる．

［図1 挿入位置］

このときシステムが決めるのは，次の一点である．

どの車両の，どちらのアンテナを，どちらのRSUに，いつ接続するか

ミリ波帯では車両がわずかに移動しただけで接続できる相手が変わるため，これを走行中に一定周期で決め直す．

  - 何が難しいか

第一に，1基のRSUに同時に接続できる車両は1台に限られる（IEEE 802.15.3eのペアネット方式，図2）．したがって接続するという判断は，同時に他の車両に接続させないという判断でもある．

［図2 挿入位置］

第二に，接続していない相手の受信電力は測定できない．別のRSUに接続した場合にどうなるかは，観測から直接には得られない．

第三に，電波をさえぎるのが走行中の車両である．遮蔽体が移動するため，同じ位置を走行しても接続できるかどうかは走行ごとに変わる．

なお，RSUの間隔は電源と施工の制約から広げられない．このため台数を増やす方向は取らず，アンテナの傾斜角で接続できる区間を確保したうえで，限られた接続機会を配分することで対処する．

  - システムの構成と運用の流れ

本システムは，割当を決める制御プレーンと，実際に通信するデータプレーンに分かれる（図3）．割当は車両間の調整を要するため制御プレーンは中央に1つ置き，リンクの確立と維持は各車両側が担う．

［図3 挿入位置］

運用は，事前の学習相と走行時の運用相に分かれる（図4）．分ける理由は4.2の第二の点にある．接続していないと測れないため，「地図を作るには観測が要る，観測には接続が要る，接続先を選ぶには地図が要る」という循環が生じるためである．

［図4 挿入位置］

学習相では，接続していない相手も測定できるものとして地図を構築する．運用相では規格どおり，接続中の相手のみを測定する．緩和しているのは地図の作り方であって，走行時の条件ではない．

  - 電波環境地図（REM）

本システムの中核が電波環境地図である．道路上の位置を入力すると，その位置における受信電力の予測値と，その予測がどの程度不確かであるかを返す．割当の判断は，すべてこの地図への問い合わせに基づく．

受信電力は，中心から離れるほど値が小さくなる関数を道路に沿って等間隔に配置し，その重み付き和として表す（第2章の式(16)の空間基底関数にあたる）．指向性アンテナの受信電力は，RSUと車載アンテナが正面を向く位置で極大となり，距離のみで決まる減衰の式では表現できないためである．重みの推定にはカルマンフィルタを用いる．

地図が返す不確かさには，性質の異なる2種類がある（図5）．1つは観測が不足していることによるもので，観測を重ねれば小さくなる．もう1つは走行ごとの変動によるもので，観測を重ねても小さくならない．後者は遮蔽体の配置が毎回変わることに起因し，その大きさは位置によって異なる．

［図5 挿入位置］

両者を区別するのは，判断が変わるためである．前者が大きい位置は観測を重ねれば改善しうるが，後者が大きい位置は観測を重ねても不安定なままであり，そもそも割り当てない方がよい．

地図は1枚ではなく，RSU・進行方向・アンテナの組合せごとに保持する．同じ位置でも，これらが異なれば受信電力は別の値をとるためである．特に前方アンテナと後方アンテナは車体上のほぼ同じ位置にあるが，向きが180度異なるため，捉えているRSUが異なる（図6）．位置だけで地図を引くと両者に同じ予測値が返り，どちらのアンテナを使うかを選ぶ根拠が得られない．

［図6 挿入位置］

なお学習相では，走行が終わるたびに地図を保存し，次の走行の開始時に読み込んで更新を続ける．1回の走行で観測できる範囲は限られるため，これを繰り返して地図を育てる．

  - 割当の決め方

運用相では，一定周期ごとに次の手順で割当を決める（図7）．

［図7 挿入位置］

まず，すべての組合せについて地図に問い合わせ，予測値から不確かさに応じた量を差し引いた評価値を求める．確度の低い予測を高く評価しないためである．

次に，評価値が接続に必要な水準に達しない組合せを候補から除外する．ここが本システムの特徴である．4.2で述べたとおり1基のRSUには1台しか接続できないため，接続しても送信できない相手に割り当てると，その間そのRSUは他の車両にも使えない．接続しないという判断が，他の車両の機会を生む．

最後に，残った候補から1基のRSUに1台までという条件を満たす最良の組合せを選ぶ．どの車両にも割り当てないという選択肢も候補に含める．

  - 狙いと検証の計画

改善しうる点として次の3つを想定している．いずれも接続時間を増やす方向ではない．これらは今後検証すべき仮説であり，本稿の時点では未検証である．

第一に，送信できない相手に接続しないことである．接続していても送信できていない時間は，そのRSUを使えたはずの他の車両にとっての損失でもある．第二に，遮蔽の生じやすい区間を避けることである．遮蔽の起きやすさを地図として持っていれば，発生後に対処するのではなく，あらかじめ避けて割り当てられる．第三に，前二者により解放されたRSUが他の車両に回るため，車両間のばらつきも改善しうる．

ただしこれらの効果が現れるのは，RSUが需要に対して不足している状況に限られると考えている．RSUに余裕があれば競合が生じないためである．

検証では，規格どおりの受動的な接続，遮蔽を考慮しない幾何的な割当，地図を持たない場合，不確かさを用いない場合，遮蔽の起きやすさを持たない場合と比較し，どの要素がどれだけ寄与しているかを個別に切り分ける．あわせて交通量を変え，どの程度の混雑から効果が現れるかを確認する．

- 参考文献

[1] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," Journal of Basic Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

[2] N. Cressie, Statistics for Spatial Data. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1993.

[3] K. V. Mardia, C. Goodall, E. J. Redfern, and F. J. Alonso, "The kriged Kalman filter," Test, vol. 7, no. 2, pp. 217–252, 1998.

[4] N. Cressie and G. Johannesson, "Fixed rank kriging for very large spatial data sets," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 70, no. 1, pp. 209–226, 2008.

- 今後の予定